++++ HELP Ver1.2 by R Hubbard dit Gagai++++

++++MoreTV31++++

# Une petite aide pour tous ceux qui ont quelques problèmes avec ce merveilleux soft «à usage éducatif » qu’est MoreTV.

Merci à JM dit ZOUK, à GLENNY pour les infos qu’ils ont  mises sur le web et qui m’ont donné l’idée de cet HELP-FAQS ainsi qu’à KEY et ESLES pour la traduction française de MoreTV. Merci à MM pour son site et à XETRA pour le SECAM et bien entendu à FEUERSTEIN et à tous ceux qui y ont ajouté leurs contributions.

# Configuration requise :

Une carte TV ayant un des Chipsets suivants : BT848 BT849 BT878 ou BT879 ( le BT829 des Ati n’est pas supporté )

Une carte graphique supportant l’OVERLAY est plus que recommandée

DirectX à partir de la version 3 ( autant installer la version 6 ! )

Windows 95 ou 98 et paraît-il Windows NT4

Un Pentium MMX au minimum

A titre indicatif :

Ma config :	PII 350Mhz + 128Mo de SDRAM + Miro PCTV + Millenium G200 8MO + DirectX6 + Win95OSR2 + MoreTV31 version Française ( du 26/02 à 11h00 merci Key et ESLES) + Nscodec22PR1

Resultats :		avec 99 lignes de test : 35 à 40 ips en mode fenêtre + avec 32 lignes de test : 52 ips en mode fenêtre +

La configuration de Feuerstein : P233 MMX + 64Mbyte SDRAM

Resultats :25Fps avec 99 lignes de test en mode 640*480 YUY2 HQ

CHIPSETs existants actuellement chez Brooktree ( Brooktree's video IC family):

BT819: 		chipset historique sur lequel s'est basé Brooktree pour faire le BT848

BT829:		un peu plus récent que le bt848 il équipe les cartes ATI entre autre.

BT848 BT849:	une solution complète, peu chère, pour une capture video NTSC/PAL/SECAM sur un bus PCI.

BT868 BT869:	Transfert d'un signal PC vers la  TV

BT878 BT879:	solutions de capture TV et FM , décodage stéreo; semble plus evolué que BT848

Rappel pour un bon fonctionnement :

Pour fonctionner, MoreTV a besoin du fichier KEY.TXT (Il s'agit d'un fichier texte contenant 256 lignes, chaque ligne comportant un nombre compris entre 0 et 31 ). Ce dernier doit être copié à la racine du répertoire ou se trouve MoreTV. Il permet de créer les tables nécessaires au décodage. Concrètement ce sont les fichiers *.IDX qui sont fabriqués lors du premier lancement de MoreTV. Ils sont au nombre de deux. Si vous changer dans votre config le nombre de lignes de test, un nouveau fichier sera créé. Si vous avez un problème lors du décodage il suffit de les supprimer et ils seront alors reconstruits correctement lors du prochain lancement.

Choisir ses options avant de lancer MoreTV31 							:

MoreTV31 V.O					MoreTV31 V.F

Hohe Priorität ( Priorité Haute ) : 		Choix d’un décryptage en temps réel si l’option est cochée.

Status anzeigen ( Afficher le status ) : 	Les performances et messages sont affichées lors de l’utilisation

de MoreTV.

SECAM ( secam ) : 	Si vous voulez vraiment voir quelque chose correctement en France

mieux vaut cocher ça !

Anzahl Testzeilen ( lignes de test ) : 	Nombre de couples de lignes pour décoder la clef dynamique.

Plus cette valeur est élevée, plus le calcul de la clef sera sur.

Mais aussi plus cela coûte en temps de calcul. ( de 0 à 99 )

Hardware ( matériel ) : 		-	du tuner

-	de la carte TV

PLL initialisieren (initialiser le PLL ) : 	Initialisation du PLL (problème d'image déplacée)

Los geht's (Démarrage ) :			Lance MoreTV

Alles seichern  ( Enregistrer )		Sauvegarde la config que vous venez de choisir

Abbrechen ( Quitter )			Permet de quitter le programme

Connaître les Commandes de MoteTV31 :

'ESC'     		- Arrêt sur image

'F1'      		- Démarre la vidéo

'F2'      		- Décodage mode Automatique/Marche/Arrêt

'F3'      		- Réduction de la hauteur d'image

'F4'      		- Agrandissement de la hauteur d'image

'F5'      		- Format 20:9 cinéma

'F6'      		- Format 16:9

'F7'      		- Format 4:3

'F8'      		- Sauve le Format Actuel

'F10'    		- Quitter MoreTV

'F11'     		- Recherche ou non de lignes noires

( à partir de la version 3.1 décodage standard/turbo )

'F12'     		- Phase ( pour la couleur )

NUM *     		- Volume plus

NUM /     		- Volume moins

NUM +    	 	- canaux plus

NUM -     		- canaux moins

NUM 0 à		- Chaînes mémorisées. Si la touche CTRL + NUM "x" est enfoncée,

NUM 9       	la chaîne actuelle est mémorisée.

Suppr     		- contraste plus

Inser     		- contraste moins

Page up   		- Luminosité plus

Page down 	- Luminosité moins

Début    		- couleur plus

Fin       		- couleur moins

Formats supportés :

Comme vous pouvez le voir ci dessous mieux vaut avoir une bonne carte vidéo qui supporte l’OVERLAY !

Selection :	            Carte Tuner	Carte Graphique

Im Fenster 	-	Overlay  384*287

Im Fenster +     	-	Overlay  384*574

Im Fenster ++      	- 	Overlay  768*574

400*300 YUY2     	400*300 	Overlay  384*287

640*480 YUY2     	640*480 	Overlay  384*287

720*576 YUY2     	720*576 	Overlay  720*287

720*576 YUY2 +   	720*576 	Overlay  384*574

720*576 YUY2 ++  	720*576 	Overlay  720*574

800*600 YUY2     	800*600 	Overlay  768*287

800*600 YUY2 +   	800*600 	Overlay  384*574

800*600 YUY2 ++  	800*600 	Overlay  768*574

400*300 RGB      	400*300 	RGB      400*287

512*384 RGB      	640*384 	RGB      640*287

640*400 RGB      	640*400 	RGB      640*287

640*480 RGB      	640*480 	RGB      640*287

720*576 RGB      	720*576 	RGB      720*287

720*576 RGB +    	720*576 	RGB      400*574

720*576 RGB ++   	720*576 	RGB      720*574

800*600 RGB      	800*600 	RGB      768*287

800*600 RGB +    	800*600 	RGB      400*574

800*600 RGB ++   	800*600 	RGB      768*574

# Liste de Fabriquants de Carte Tuner :

Miro PCTV				www.pinnaclesys.com

Hauppauge Wincast TV et Win/TV PCI		www.hauppauge.com

STB Tv PCI				www.stb.com

Diamond DTV2000				www.diamondmm.com

Videologic Captivator PCI 			www.videologic.com

MaxiTV PCI 2 				www.guillemot.com

AVerMedia TV-Phone/TV 98			www.aver.com

Matrix Vision MV-Delta			www.matrix-vision.de

Osprey-100				www.mmac.com

IDS Imaging FALCON			www.ids-imaging.de

Terratec TERRA TV+			www.terratec.de

ATI all in Wonder				http://www.atitech.ca/fr/fr_index.html

Cette liste ne sera bien entendu jamais complète.

Actuellement voici les cartes qui se sont ou qui se vendent le plus :

- Miro PCTV ( BT848 )

- WinTV de Hauppauge ( BT878)

- ATI All In Wonder Pro ( BT829)

- MaxiTV de Guillemot ( BT848 mais elle traine derrière elle la réputation d’avoir de très mauvais drivers )

Un comparatif entre la Miro et l’Hauppauge est visible sur : http://members.xoom.com/TheRealMcCoy/matos.html

Décrypter le fichier moretv.ini ( merci JM )

[MoreTV]

Debug=0		#mode debug si on le passe à 1 les infos sont alors écrites dans MoreTV.log

Testzeilen=32		# nombre de couples de lignes pour décoder la clef dynamique.

HoeheRand=1		# de 1 (plein écran 4/3) à 80 (mode ciné 20/9)

DisplayMode=2		# correspond au mode im fenster++ :fenêtre Haute Qualité avec Overlay

Tuner=4			# choix du tuner ; 4= Philips SECAM

TVKarte=2		# choix de ta carte TV; 2= Miro PCTV

Status=1	# s’il est à 1 cela permet de voir l’action d’une touche du clavier

Secam=1		# le mode SECAM est activé

PLL=0			# activation de l’option PLL

Priority=0		# 0 = priorité normale 1= temps réel

Station4= 107		#

Station2=55		#

Station1=58		#

Station3=61		#

Station5=63		#

Station6=66		#

Farbe=101		# niveau de couleur de 0 à 511

Helligkeit=116		# niveau de lumière de 0 à 255

Kontrast=291		# niveau du contraste de 0 à 511

Les Stations et MoreTV :

Pour les chaînes Hertziennes ( Paris ):

Station4=107 	#K6 Canal+

Station2=55  	#K22 France 2

Station1=58 	#K25 TF1

Station3=61 	#K28 France 3

Station5=63 	#K30 La cinquième /Arte

Station6=66 	#K33 M6

Pour le Satellite ou le câble ? :

Station0=57 	# K24 Paris 1ère

Station1=81 	# K48 TF1

Station2=83 	# K50 F2

Station3=86 	# K53 F3

Station4=88 	# K55 C+

Station5=96 	# K63 Arte

Station6=93 	# K60 F6

Station7=54 	# K21 Jimmy

Station8=62 	# K29 Euro sport

Station9=110 	# F9 Euro news

Station10=108 	# F7 LCI

Station11=91 	# K58 TV5

Station12=60 	# K27 Planète

Station13=67 	# K34 MTV

Station14=65 	# K32 MCM

Station15=73 	# K40 RTL 9

Station16=75 	# K42 Monte carlo

Station17=99 	# K66 TV Fil

Station18=115 	# KE AB1

Station19=106 	# F5 Série club

FAQS :

Lorsque je lance MoreTV je me retrouve avec un écran bleu :

Normal par défaut la station 0 de MoreTV est sur l’entrée vidéo de MoreTV ( entrée magnétoscope Video 1).

La solution : Agir sur les touches + et – pour changer de canal. Ensuite utiliser la touche Ctrl enfoncée et le numéro 1 du pave numérique et voilà la chaîne en cours est mémorisée sur la station1. Le rappel de cette chaîne pourra se faire en appuyant sur ce chiffre 1 ultérieurement; Et ainsi de suite pour les autres chaînes. Certains aiment bien mémoriser Canal+ sur le No O , car c’est cette station 0 qui est prise en compte au lancement de MoreTV.

Je n'arrive pas à changer de chaînes avec le + et – du clavier :

Une explication a été donnée sur les news : « si vous n'arrivez pas à zapper entre les canaux en appuyant sur +/-, c'est qu'il y a plusieurs sortes de cartes Miro Pctv: En gros, MoreTV n'appelle pas le tuner à la bonne adresse. Munissez-vous d'un éditeur hexa, éditez moretv.exe, allez à l'offset 11d64 et remplacez le C2 par C0. c'est valable uniquement pour MoreTV3.1 »

Une autre solution a été donnée : si la recherche de chaîne par + ou - ne donne vraiment rien,

lancer le programme d’origine livré avec la carte, activer le canal qui vous intéresse, quitter le programme d’origine pour activer MoreTV3.1.Il devrait alors laisser le tuner réglé sur le canal précèdent. Profitez en pour le mémoriser en 0 avec Ctrl 0 et quitter moretv normalement par F10 (jetez un coup d'œil sur la ligne sation0 créé dans moretv.ini) au lancement suivant, moretv retrouvera la station 0 tout seul. Même recette pour les autres chaînes ou renseignez-vous sur le contenu de MoreTV des autres utilisateurs hertziens.

Je n’ai pas le son avec MoreTV est ce normal :

Tout à fait normal MoreTV ne s’occupe que de la vidéo. Tu peux utiliser de très bons softs pour avoir le son tel Perfectaudio ou Nscodec ou tout autre.

Comment obtenir le meilleur décodage  :

Il faut savoir que le décodage dépend, à mon sens, de cinq choses principalement :

- la puissance du processeur

- le  « bon » calcul de la clef dynamique

- le choix du mode d’affichage

- la réception du signal

- la luminosité/contraste/nombre de couleur

Au plus le processeur est puissant au plus vous pourrez lui en demander. C’est à dire que mettre l’ Anzahl Testzeilen à 99 est le moyen le plus sur pour que la clef dynamique soit calculée au plus juste. Mais en contre partie cela prend beaucoup de temps processeur et cela peut alors s’en faire ressentir ( diminution du nombre d’ips, image qui sacade mauvaise synchro entre l’image et le son etc.. ).

La réception ( télévison hertzienne ) est essentielle. Si elle est mauvaise le décodage le sera aussi. Verifier votre antenne exterieure ou interieure et mettez si cela est nécessaire un amplificateur d’antenne.

Si vous regardez un film en 16:9, cela ne sert à rien de rester en 4:3 au niveau de MoreTV. Passez donc dans le bon mode et ce sera forcement meilleur ( moins de lignes à traiter ).

Enfin j’ai remarqué que si l’on diminue la luminosité le contraste et surtout le nombre de couleur l’image traitée est meilleure.

Pour amméliorer encore le décodage vous pouvez utiliser le DECODEUR TURBO ( touche F11 du clavier ). Bien entendu cela coute en temps processeur.

Le message suivant apparaît : « Es ist kein Speicher mehr frei » :

Problème de gestion de la mémoire avec MoreTV vous devez relancer Windows. Pour information avec 64 MO de SDRAM le message apparaît de temps en temps. Avec 128MO plus de problème.

Au lancement de MoreTV j’ai des erreurs du type « fonction() » :

Ces problèmes peuvent apparaître si vous etes sous un mode nécessitant l’OVERLAY. Changez de mode.

Verifiez que votre carte supporte l’OVERLAY.

Je n’arrive pas à décoder le son avec un produit en complément de MoreTV :

Lancez MoreTV avec de lancer le soft de décodage du son. Si vous avez toujours le problème peut être que votre carte son est mal initialisée. Le soft CPLUSAUD.EXE initialise très bien les SB. Lancez le puis stoppez le et lancez alors votre soft « sonore » préféré. Sinon regarder dans le « volume control » l’état des entrée Line-In et Wave.

Comment enregister plus de 10 stations :

Pour enregistrer de 10 à 19 ALT + CTRL «  Num X » puis pour appeler la chaîne ainsi enregistrer ALT + « Num X »

Historique des Versions ( Fortement inspiré de la Doc de XETRA )

Version 3.10:

Décodage rapide implémenté avec le turbo Décodeur • Correction de YUY2 Blit pour les cartes Matrox • Ajout du signe de la chaîne • Ajout des canaux français • FiltreRouge/Bleu pour le SECAM • Elargissement de la plage mémoire des stations de radio à 20

Version 3.01:

Suppression des bordures avec les films • Des problèmes divers ont été résolus • Initialisation du PLL (problème d'image déplacée)

Version 3.00:

Le BT est désormais programmé directement •Les deux champs peuvent être décodés• Beaucoup de fonctions ont été automatisées •Plus aucune perte de la Phase • Contrôle du volume audio à travers Line in • Video-entrance 2 est supporté • Le mode HQ fonctionne désormais aussi avec les processeurs qui ne supportent pas le MMX.

Version 2.83:

Problèmes avec les processeurs Cyrix résolus • La carte Hauppauge 878 Est désormais supportée • Ajout de modes RGB • Optimisation du RGB HQ • Optimisation des tons de couleur.

Version 2.81:

Couleurs Fantastiques • Erreur avec le mode RGB15 résolu • Ajout de modes RGB pour les PC lents

Version 2.80:

' Optimization BT' disponible désormais sous NT •Réglage du contraste • Seules les résolutions supportées sont désormais montrées

Version 2.72:

Contrôle de la luminosité et la couleur •Lancement de l’applicatif rapide • On peut voir les Canaux •Les erreurs avec Update Overlay ont été résolues

Version 2.70 :

Mode plein-écran sous NT 4.0 •Pilotage des Tuners de marque Temic et des cartes Miro. •Mode fenêtré seulement si un Overlay est supporté. •Un seul éxécutable. •Le format des fichiers d'InDeX a changé !!!

Version 2.60 :

•Une option de recherche des lignes noires (Suche Schwarze Zeile) pour regarder les matchs de Football sans problème. •Pilotage des Tuners de marque Philips. •Le problème des lignes qui sautaient est résolu.

Version 2.51 :

Correction du problème dans la détection automatique du format (PAL+).

Version 2.50 :

•Décodage plus rapide. •Détection automatique du format d'image pour les émissions en PAL+. •Mode plein-écran pour la carte ELSA Victory Erazor.

Version 2.40 :

•Mode Haute Qualité pour Overlay (Overlay HQ Modus). •Correction des erreurs dues à l'Overlay.

Version 2.33b se : Xetra (basée sur la 2.30 officielle)

•Filtre Secam (Enleve les lignes rouges et bleues) •Compilé avec Microsoft Visual C++ 6 •Couple Maxi (Recherche automatique du meilleur couple image par image, ceci intervient directement sur le fps) •On y gagne jusqu'à 25 images par seconde •Principe : si le niveau de corrélation trouvé en fonction d'une clé est assez bonne, inutile de tester les autres clés...

Fonctionnement : Pour optimiser, il est nécessaire de trouver le seuil correct. Le FPS dois varier automatiquement, l'image ne dois pas décrocher plus qu'avec un seuil de 0, et le fps doit atteindre 25 i/s, dès que l'image est "simple" à décoder.

Dernière minute : Xetra met ici fin à son travail : ceci est donc la dernière version Française de MoreTV codée par Xetra :(( Mais patience car d'autres prendront sûrement le relais ! (le source est inclus dans l'archive)

Version 2.30 :

•Mode Haute Qualité pour RGB (RGB HQ Modus). •Choix automatique entre RGB15 et RGB16. •Support préliminaire de la carte Elsa Victory Erazor.

Version 2.21 se : Xetra (basée sur la 2.20 officielle)

•Détection automatique du format (Lignes noires en haut et en bas) •Nouvelle interface et version française •Compilé avec le paramètre "/ Ox" pour une meilleure optimisation Pentium •Optimisation diverse du code (+2 Fps)

Version 2.20:

Support des cartes graphiques sans Overlay.

Version 2.10: (première version compatible SECAM)

•Compatibilité SECAM par Xetra. •Décodage des émissions diffusées en PAL+

Version 2.00:

Décodage des couleurs accru surtout si un processeur BT84x ou BT87x est présent. (Windows 95/98 seulement)

Pour Windows NT, je cherche encore une routine permettant de lire l’adresse d’entré/sortie des processeurs BT. Si vous savez comment faire (contourner le HAL), prévenez-moi

Version 1.03:

•Les données d’index (.IDX) sont désormais sauvegardées au premier lancement. (Démarrage plus rapide à l'avenir) •L’ordre de lecture des lignes Video sera dans le fichier MoreTV.bnd ; Une modification n’y est nécessaire que si des lignes noires apparaissent dans les images décodées. (dépend de la carte TunerTV)

Version 1.02:

•Possibilité de ne plus décoder les lignes extrêmes. (En haut et en bas) •Vitesse accrue. (Plus d’images par seconde) •Légère amélioration du décodage des couleurs.

Version 1.01:

•Choix de plusieurs résolutions : 400*300, 640*480 et 800*600. •L’ordinateur ne fonctionne plus en Mode Suspendu/économie d’énergie. (Cela minimise les plantages)

## Liste des Produits « frères » de MoreTV Feuerstein ( Nagravision )

Les interfaces de configurations :

MCM - MoreTV-Configuration-Manager

MoreTV 3 - StartUp

M o r e T V  -  P o w e r S t a r t

### Les patchs pour le sons

M o r e T V  -  P o w e r S t a r t

More-Sound 1.0 for MoreTV

Parche de sonido para el MoreTv 3.1

MoreTV 2.83s

MoreTV Ati by MrMnemonic ( Nagravision )

MoreTV Erazor by Erazor ( Nagravision )

MoreTV VC by NewMan ( VideoCrypt )

R. Hubbard dit Gagai le 27/02/99